# Acceleration Feature Extraction of Human Body Based on
Wearable Devices

### 1. Giới thiệu:

Bài báo thảo luận về việc sử dụng các thiết bị đeo để giám sát cơ thể con người, đặc biệt là thu thập dữ liệu chuyển động như gia tốc. Nó nhấn mạnh sự tiện lợi của các thiết bị đeo cho việc giám sát liên tục và không gây cản trở trong nhiều ứng dụng, như nhà thông minh và thể thao. Bài báo tập trung vào nhận dạng hoạt động con người sử dụng dữ liệu gia tốc, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trích xuất tính năng hiệu quả để phân biệt chính xác các hoạt động khác nhau.

### 2. Phương pháp:

Phần phương pháp mô tả cách nhận dạng hành vi con người được thực hiện, từ việc thu thập dữ liệu đến việc trích xuất tính năng và phân loại. Nó nhấn mạnh rằng mặc dù các phương pháp nhận dạng khác nhau sử dụng các phương pháp khác nhau, nhưng chúng thường chia sẻ một khung hệ thống chung dựa trên chuỗi tín hiệu cảm biến.

#### 2.1. Bộ dữ liệu:

Bộ dữ liệu SisFall được sử dụng cho các thí nghiệm. Nó bao gồm dữ liệu gia tốc từ các thiết bị đeo được đặt ở eo, ghi lại một loạt các hoạt động của con người như đi bộ, chạy và ngồi. Bộ dữ liệu này bao gồm hơn 4.000 hoạt động từ 38 đối tượng.

#### 2.2. Tiền xử lý:

Tiền xử lý rất quan trọng để loại bỏ nhiễu và cải thiện chất lượng dữ liệu. Bài báo sử dụng Bộ lọc Butterworth để loại bỏ nhiễu tần số cao khỏi dữ liệu gia tốc thô, đảm bảo dữ liệu mượt mà hơn cho phân tích tiếp theo.

#### 2.3. Thuật toán KGA:

Kết hợp Lọc Kalman và Thuật toán di truyền (KGA) được giới thiệu để tối ưu hóa quá trình làm mượt dữ liệu. Bộ lọc Kalman, ban đầu được áp dụng với các tham số ngẫu nhiên, sẽ được cải thiện bằng thuật toán di truyền để tối ưu hóa hiệu suất và giảm tải tính toán.

#### 2.4. Trích xuất tính năng:

Ba tính năng chính—Độ lệch chuẩn (SD), Khoảng cách đỉnh (IoP) và Chênh lệch giữa đỉnh và đáy liên tiếp (DAPT)—được đề xuất để phân biệt các hoạt động con người khác nhau. Các tính năng này được trích xuất từ dữ liệu gia tốc đã được xử lý, mỗi tính năng ghi lại các khía cạnh khác nhau của chuyển động con người như cường độ, tần suất và tính đều đặn.

### 3. Kết quả và thảo luận:

#### 3.1. Phân tích các thuật toán lọc:

Hiệu suất của thuật toán KGA được so sánh với bộ lọc Kalman cơ bản. Kết quả cho thấy rằng dữ liệu đã lọc bằng KGA mượt mà hơn, với sự phân phối rõ ràng hơn ở ba phương hướng gia tốc, so với việc chỉ sử dụng bộ lọc Kalman.

#### 3.2. Phân tích hoạt động chạy:

Phân tích các hoạt động chạy (cả chạy chậm và chạy nhanh) cho thấy các giá trị SD, IoP và DAPT giúp phân biệt giữa các hoạt động này. Chạy nhanh có SD cao hơn và IoP thấp hơn so với chạy chậm.

#### 3.3. Phân tích hoạt động leo cầu thang:

So sánh giữa leo cầu thang chậm và nhanh cho thấy các giá trị SD và DAPT khác biệt rõ rệt giữa hai tốc độ, với việc leo cầu thang chậm có giá trị nhỏ hơn cho cả hai, chỉ ra chuyển động ít mạnh mẽ hơn.

#### 3.4. Phân tích hoạt động ngồi dậy:

Các hoạt động ngồi dậy khi được phân tích cho thấy sự khác biệt rõ rệt trong SD và DAPT giữa các tốc độ khác nhau, với các hoạt động ngồi dậy nhanh có giá trị lớn hơn, phản ánh cường độ mạnh mẽ của chuyển động.

#### 3.5. Phân tích hoạt động nhảy:

Hoạt động nhảy cũng cho thấy sự khác biệt trong SD và DAPT, với các chuyển động nhanh hơn tạo ra giá trị lớn hơn, mặc dù IoP giữa nhảy và ngồi dậy là khá tương đồng.

#### 3.6. So sánh giá trị tính năng của các chuyển động khác nhau:

Một bảng kết quả thể hiện giá trị đỉnh trung bình của Sacc, SD, DAPT, và IoP cho các hoạt động khác nhau. Các giá trị tính năng này phân biệt rõ rệt giữa các loại chuyển động khác nhau như đi bộ, chạy và ngồi.

#### 3.7. So sánh các phương pháp khác nhau:

Phương pháp được đề xuất trong bài báo được so sánh với các kỹ thuật khác trong tài liệu, cho thấy rằng mặc dù một số phương pháp có thể hoạt động tốt hơn trong một số trường hợp, phương pháp này cung cấp kết quả nhất quán và chính xác hơn trong hầu hết các trường hợp.

### 4. Kết luận:

Bài báo kết luận rằng các thiết bị đeo là một phương pháp hiệu quả để thu thập dữ liệu gia tốc cho nhận dạng hành vi. Các phương pháp trích xuất tính năng được đề xuất—SD, IoP, và DAPT—hữu ích trong việc phân biệt các hoạt động con người khác nhau. Sự kết hợp của lọc KGA và trích xuất tính năng cung cấp một cách đáng tin cậy để tiền xử lý và phân tích dữ liệu từ các thiết bị đeo, hỗ trợ nhận dạng hành vi con người chính xác.