# Data Feature Extraction Method of Wearable Sensor Based on
Convolutional Neural Network

### 1. Giới thiệu:

Bài báo tập trung vào phương pháp trích xuất tính năng từ dữ liệu cảm biến đeo được dựa trên Mạng Nơ-ron Tích chập (CNN). Các thiết bị đeo như điện thoại thông minh và vòng đeo tay thông minh ngày càng được sử dụng trong việc giám sát sức khỏe, theo dõi hoạt động thể chất và các ứng dụng khác. Những thiết bị này tạo ra dữ liệu chuỗi và bài báo đề xuất sử dụng CNN để trích xuất tính năng và nhận dạng hành vi con người. Việc sử dụng CNN mang lại hiệu quả tính toán tốt hơn và khả năng song song hóa cao hơn so với mạng nơ-ron hồi quy (RNN), giúp xử lý dữ liệu cảm biến đeo hiệu quả hơn.

### 2. Các nghiên cứu liên quan:

Phần này tổng quan về các công trình nghiên cứu trước đây trong lĩnh vực thu thập dữ liệu cảm biến đeo được và nhận dạng hành vi con người. Nó thảo luận về việc sử dụng các cảm biến gia tốc, con quay hồi chuyển và các cảm biến khác trong các thiết bị đeo, cũng như các thuật toán hiện có để trích xuất tính năng, chẳng hạn như phương pháp quỹ đạo dày (IDT) cải tiến. Một số phương pháp liên quan đến trích xuất tính năng từ video và cảm biến cũng được xem xét, nhấn mạnh hiệu suất vượt trội của CNN trong việc nhận dạng hành vi con người trong cả không gian và thời gian.

### 3. Phương pháp trích xuất tính năng dữ liệu cảm biến đeo được dựa trên CNN:

Phần này mô tả quá trình trích xuất tính năng từ dữ liệu cảm biến đeo được sử dụng CNN cho dữ liệu thu thập từ các cảm biến như gia tốc, con quay hồi chuyển và từ trường. Quá trình bắt đầu bằng việc kết hợp dữ liệu cảm biến bằng thuật toán bộ lọc Kalman mở rộng (EKF) để có được ước tính trạng thái ban đầu. Dữ liệu kết hợp sau đó được đưa qua CNN để nhận dạng hành vi con người và phân loại thành các danh mục khác nhau.

#### 3.1. Kết hợp Dữ liệu:

Kết hợp dữ liệu là rất quan trọng trong việc xử lý dữ liệu cảm biến đeo được. Bộ lọc Kalman mở rộng (EKF) được sử dụng để kết hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau (ví dụ: gia tốc kế, con quay hồi chuyển và từ kế) và tạo ra ước tính chính xác về hành vi của người dùng. EKF giúp sửa lỗi trong các ước tính trạng thái trước đó và tích hợp dữ liệu từ các cảm biến khác nhau để cải thiện độ chính xác của nhận dạng hành vi.

#### 3.2. Trích xuất Tính năng Dựa trên CNN:

CNN được sử dụng để xử lý dữ liệu cảm biến đã kết hợp. Mô hình CNN sử dụng các phép toán tích chập để trích xuất các tính năng liên quan từ dữ liệu. Để cải thiện hiệu quả tính toán, xử lý song song với nhiều kênh và bộ lọc được sử dụng. Mô hình CNN trích xuất các tính năng quan trọng nhất từ dữ liệu, sau đó được sử dụng để phân loại hành vi.

### 4. Kết quả và Thảo luận:

Phương pháp được đề xuất trong bài báo được đánh giá qua năm bộ dữ liệu khác nhau, bao gồm MHEALTH, WHARF, USCHAD, Stanford-ECM và DATAEGO. Kết quả cho thấy phương pháp sử dụng CNN này vượt trội hơn so với các phương pháp trước đó ở các chỉ số đánh giá chính như độ chính xác, độ nhạy và điểm F1. Phương pháp này thể hiện độ chính xác cao và khả năng tổng quát mạnh mẽ, giúp phương pháp này có thể thích ứng với các nhiệm vụ và bộ dữ liệu khác nhau.

#### 4.1. Chỉ số Đánh giá Thực nghiệm:

Hiệu suất của phương pháp được đánh giá qua ba chỉ số:

- Độ chính xác (Precision, A): Đo lường tỷ lệ mẫu dương tính dự đoán chính xác trong tổng số mẫu dương tính.

- Tỷ lệ nhạy (Recall, R): Đo lường tỷ lệ mẫu dương tính thực tế được dự đoán đúng.

- Điểm F1: Là trung bình điều hòa giữa độ chính xác và độ nhạy, cung cấp sự cân bằng giữa hai chỉ số này.

#### 4.2. Quá trình Tạo Mẫu và Phân Chia Bộ Dữ Liệu:

Dữ liệu cảm biến được chia thành các mẫu thông qua phương pháp cửa sổ trượt, có thể trượt mà không có sự chồng lắp hoặc có sự chồng lắp một nửa. Cả hai phương pháp này đều có ưu và nhược điểm. Phương pháp trượt không có sự chồng lắp không gây sai lệch giữa các mẫu, nhưng số lượng mẫu tạo ra sẽ ít hơn. Trong khi đó, phương pháp trượt với sự chồng lắp có thể tạo ra nhiều mẫu hơn, nhưng điều này có thể gây sai lệch.

#### 4.3. Thực Nghiệm và Phân Tích Kết Quả:

Các thí nghiệm đã được thực hiện trên năm bộ dữ liệu và so sánh với các phương pháp khác. Kết quả cho thấy phương pháp sử dụng CNN này đạt hiệu quả vượt trội trên bộ dữ liệu MHEALTH, với độ chính xác đạt 94,08%, vượt qua phương pháp của các tác giả trước đó 2,21%. Phương pháp này cũng thể hiện hiệu quả tốt trên các bộ dữ liệu khác, chứng tỏ tính hiệu quả của việc kết hợp dữ liệu và thiết kế bộ lọc tích chập trong việc cải thiện độ chính xác nhận dạng.

### 5. Kết luận:

Bài báo kết luận rằng phương pháp trích xuất tính năng dữ liệu cảm biến đeo được dựa trên CNN rất hiệu quả cho nhận dạng hành vi con người. Việc sử dụng bộ lọc Kalman mở rộng để kết hợp dữ liệu và CNN để trích xuất tính năng giúp phương pháp này có khả năng tổng quát mạnh mẽ và có thể thích ứng với các nhiệm vụ học máy khác nhau. Phương pháp này đã thể hiện hiệu quả vượt trội trên các bộ dữ liệu khác nhau và có thể được áp dụng cho nhiều loại thiết bị đeo, đặc biệt là trong giám sát sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật và phân tích hành vi.