# ECG signal feature extraction trends in methods and applications

### 1. Giới thiệu

Bài viết nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trích xuất đặc trưng trong phân tích tín hiệu ECG. Các tín hiệu ECG rất quan trọng trong việc chẩn đoán các vấn đề liên quan đến tim, và việc trích xuất đặc trưng giúp giảm chiều dữ liệu, điều này rất quan trọng cho các mô hình học máy (ML). Các tác giả khám phá các kỹ thuật trong các miền khác nhau, bao gồm miền thời gian, miền tần số, miền thời gian-tần số, miền phân rã và các phương pháp dựa trên học sâu.

### 2. Bối cảnh

Phân tích tín hiệu bao gồm một quy trình từ thu thập dữ liệu và tiền xử lý, tiếp theo là trích xuất đặc trưng, lựa chọn đặc trưng, huấn luyện mô hình và đánh giá hiệu suất. Tín hiệu ECG thường được thu thập qua các điện cực, và ECG một kênh đang trở nên phổ biến hơn trong các ứng dụng y tế từ xa và theo dõi thể hình.

### 3. Sự phát triển của các phương pháp trích xuất đặc trưng

Việc trích xuất đặc trưng cho tín hiệu ECG đã phát triển để xử lý các bộ dữ liệu lớn với các đặc tính phức tạp như tính không ổn định, phi tuyến tính và phi Gaussian. Mục tiêu cơ bản của trích xuất đặc trưng là giảm chiều dữ liệu và nén dữ liệu để cải thiện hiệu quả của các mô hình học máy. Các phương pháp trích xuất đặc trưng được phân loại thành các miền thời gian, tần số, thời gian-tần số, phân rã và học sâu.

### 4. Tầm quan trọng của đặc trưng đối với học máy

Bài viết thảo luận về cách trích xuất đặc trưng đóng vai trò quan trọng trong các ứng dụng học máy cho phân loại ECG, đặc biệt trong việc phát hiện loạn nhịp tim. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chọn lựa đặc trưng phù hợp để nâng cao hiệu suất mô hình và đề cập đến cả phương pháp học có giám sát và không giám sát.

### 5. Trích xuất đặc trưng trong miền thời gian

Bài viết bao gồm nhiều phương pháp trong miền thời gian, bao gồm:

- Các đặc trưng thống kê: Dễ thực hiện và tính toán ít tốn kém, bao gồm trung bình, trung vị, độ lệch, độ nhọn, và nhiều hơn nữa.

- Mô hình tự hồi quy (AR): Được sử dụng cho nén dữ liệu và giảm tiếng ồn.

- Thuật toán Pan-Tompkins: Hiệu quả trong việc phát hiện phức hợp QRS thời gian thực.

- Mã hóa dự đoán tuyến tính (LPC): Được sử dụng cho phát hiện loạn nhịp tim.

### 6. Trích xuất đặc trưng trong miền tần số

Các phương pháp trong phần này tập trung vào phân tích tín hiệu ECG trong miền tần số:

- Biến đổi Hilbert (HT): Được sử dụng để phát hiện QRS chính xác ngay cả khi có nhiều nhiễu.

- Biến đổi Fourier nhanh (FFT) và Biến đổi Fourier rời rạc (DFT): Các phương pháp hiệu quả để phát hiện các bất thường trong tín hiệu.

- Hệ số Mel Frequency Cepstral (MFCC): Được sử dụng cho phân loại và phát hiện trong các hệ thống thời gian thực.

### 7. Trích xuất đặc trưng trong miền thời gian-tần số

Phân tích thời gian-tần số rất hữu ích cho tín hiệu ECG không ổn định, và các kỹ thuật như Phân phối Wigner-Ville (WVD) và Phân tích phân biệt tensor cấp một tổng quát (GTR1DA) được thảo luận. Các phương pháp này giúp nắm bắt các đặc tính tần số thay đổi theo thời gian, cải thiện độ chính xác phân loại.

### 8. Trích xuất đặc trưng trong miền phân rã

Phần này khám phá các phương pháp như Phân rã mô hình kinh nghiệm (EMD) và Biến đổi sóng (WT), giúp phân rã tín hiệu ECG thành các thành phần để phân tích cụ thể hơn. Các phương pháp này đặc biệt hữu ích cho nén tín hiệu và ứng dụng trong các hệ thống y tế kết nối.

### 9. Đặc trưng học sâu

Các phương pháp học sâu, mặc dù không được thảo luận chi tiết, được nhắc đến như những xu hướng mới nổi trong phân tích tín hiệu ECG, đặc biệt là cho việc trích xuất đặc trưng tự động trong các bộ dữ liệu phức tạp.

### 10. Thảo luận, Kết luận và Công việc Tương lai

Bài viết kết luận với một thảo luận về các thách thức và hướng phát triển trong việc trích xuất đặc trưng từ ECG. Các lĩnh vực cần đổi mới bao gồm cải thiện các thuật toán cho các ứng dụng thời gian thực, xử lý tín hiệu từ nhiều kênh và tích hợp các phương pháp học sâu để nâng cao độ chính xác và hiệu quả.

Bài đánh giá này là một tài liệu tham khảo quý giá cho các kỹ sư sinh y học và nhà nghiên cứu trong phân tích tín hiệu ECG, cung cấp một cái nhìn tổng quan về cả các phương pháp truyền thống và hiện đại trong việc trích xuất đặc trưng.