# Feature extraction and selection for objective gait
analysis and fall risk assessment by accelerometry

# Chi tiết về xử lý dữ liệu và trích xuất đặc trưng trong bài báo

## 1. Xử lý dữ liệu

Dữ liệu được thu thập từ 10 cảm biến gia tốc kế đặt trên cơ thể người tham gia với tần số lấy mẫu 50 Hz. Sau khi thu thập, dữ liệu thô cần được xử lý để trích xuất các đặc trưng có ý nghĩa phục vụ việc phân loại nguy cơ té ngã.

##### 1.1. Lưu trữ và xử lý ban đầu

- Bộ ghi dữ liệu nhận tín hiệu từ 10 cảm biến thông qua giao thức I2C và lưu vào bộ nhớ flash 256MB.

- Dữ liệu sau đó được chuyển sang máy tính qua cổng USB để xử lý ngoại tuyến.

- Vì mỗi cảm biến thu nhận dữ liệu theo ba trục (X, Y, Z), tổng số lượng dữ liệu thu thập rất lớn. Do đó, các kỹ thuật xử lý tín hiệu được áp dụng để giảm nhiễu và chuẩn hóa dữ liệu.

##### 1.2. Xử lý tín hiệu gia tốc kế

- Lọc tín hiệu: Sử dụng bộ lọc bậc thấp (low-pass filter) để loại bỏ nhiễu tần số cao và dao động không mong muốn.

- Chuẩn hóa dữ liệu: Các giá trị gia tốc được chuẩn hóa theo kích thước cơ thể người tham gia để đảm bảo kết quả có thể so sánh giữa các cá nhân.

- Phân đoạn dữ liệu: Các đoạn dữ liệu tương ứng với từng bước chân được phân tách để tính toán đặc trưng động học.

## 2. Trích xuất đặc trưng

Tổng cộng 67 đặc trưng được trích xuất từ dữ liệu gia tốc kế, bao gồm các đặc trưng về thời gian, tần số, thống kê, tương quan và entropy.

##### 2.1. Đặc trưng thời gian

- Tổng thời gian đi bộ (TtW): Thời gian từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc bài kiểm tra đi bộ 25m.

- Số bước chân (NbStep): Đếm số bước chân trong 25m đi bộ.

- Tần số bước chân (StepFreq): Số bước chân thực hiện trên một đơn vị thời gian.

- Biến thiên khoảng thời gian giữa các bước chân (VarStep): Phản ánh tính ổn định của bước đi.

##### 2.2. Đặc trưng miền tần số

Dữ liệu gia tốc kế được chuyển sang miền tần số bằng biến đổi Fourier nhanh (FFT) để phân tích các đặc trưng phổ của chuyển động.

- Tần số đỉnh đầu tiên (FreqPeakX1): Điểm cực đại đầu tiên trong phổ tần số.

- Tần số đỉnh thứ hai (FreqPeakX2): Điểm cực đại thứ hai trong phổ tần số.

- Entropy phổ (SpecEnt): Đo lường mức độ phân tán năng lượng trên các dải tần số.

- Tần số trung vị (MF - Median Frequency): Tần số mà tổng năng lượng dưới nó bằng 50% tổng năng lượng của phổ.

##### 2.3. Đặc trưng động học

- Độ tương quan giữa tay và chân (CorrArmLeg): Phản ánh mức độ đồng bộ giữa cánh tay và chân trong quá trình đi bộ.

- Độ động của cánh tay trái/phải (ArmDynL, ArmDynR): Được tính từ tổng gia tốc của khuỷu tay trái/phải, phản ánh mức độ dao động của cánh tay khi đi bộ.

- Tương quan giữa hai cánh tay (ArmCorr): Đo lường sự phối hợp giữa hai tay khi di chuyển.

##### 2.4. Đặc trưng thống kê

- Entropy xấp xỉ (ApEn - Approximate Entropy): Đo lường mức độ hỗn loạn trong dữ liệu gia tốc kế.

- Moment bậc ba (M3 - Third Moment): Phản ánh độ lệch của phân bố gia tốc.

- Độ nhọn của phân phối tín hiệu (Ma - Peakedness): Đánh giá mức độ nhọn của phân phối gia tốc, giúp nhận biết sự mất cân bằng động học.

##### 2.5. Đặc trưng Jerk - Chỉ số độ trơn tru của chuyển động

- Jerk chuẩn hóa (NJ - Normalized Jerk): Được tính theo công thức:

NJ=1T∫0tendj(t)2dtNJ = \frac{1}{T} \int_{0}^{t_{end}} j(t)^2 dtNJ=T1​∫0tend​​j(t)2dt

Với:

- j(t)j(t)j(t) là đạo hàm cấp hai của gia tốc (gia tốc của gia tốc).

- TTT là tổng thời gian của chuyển động.

Giá trị Jerk càng cao thì chuyển động càng thiếu ổn định, thường gặp ở nhóm có nguy cơ té ngã.

## 3. Phương pháp chọn đặc trưng

Vì có tới 67 đặc trưng, việc chọn ra các đặc trưng quan trọng giúp giảm độ phức tạp và tránh quá khớp (overfitting).

##### 3.1. Phương pháp kiểm định thống kê

- Kiểm định t-test được sử dụng để tìm các đặc trưng có sự khác biệt đáng kể giữa nhóm té ngã và không té ngã.

- Các đặc trưng có p-value < 0.05 được chọn để đưa vào mô hình phân loại.

##### 3.2. Chọn đặc trưng bằng thuật toán

- Áp dụng thuật toán lựa chọn đặc trưng tiến lên (Forward Feature Selection) để tìm tập hợp đặc trưng tối ưu.

- Các thuật toán phân loại khác nhau (SVM, KNN, Naïve Bayes) được thử nghiệm để đánh giá hiệu quả phân loại của từng tập hợp đặc trưng.

## 4. Kết quả chọn đặc trưng tối ưu

Sau khi áp dụng các phương pháp trên, các đặc trưng quan trọng nhất được chọn là:

- Tương quan giữa hai cánh tay (ArmCorr) → Phản ánh sự phối hợp động học của tay khi đi bộ.

- Tần số bước chân (StepFreq) → Phát hiện bất thường trong dáng đi.

- Tần số đỉnh phổ (FreqPeakX1, FreqPeakX2) → Đánh giá dao động tín hiệu gia tốc.

- Entropy phổ (SpecEnt) → Đo độ phức tạp của tín hiệu.

- Jerk chuẩn hóa (NJ) → Đánh giá độ trơn tru của chuyển động.

Những đặc trưng này có thể phân biệt rõ ràng giữa hai nhóm té ngã và không té ngã với độ chính xác cao.

# Phương pháp Chọn Đặc Trưng Tối Ưu từ Bài Báo

## 1. Kiểm định thống kê để đánh giá sự khác biệt giữa hai nhóm

- Mục tiêu: Xác định các đặc trưng có sự khác biệt đáng kể giữa hai nhóm (té ngã và không té ngã).

- Phương pháp:

  - Kiểm định t-test: So sánh giá trị trung bình của mỗi đặc trưng giữa hai nhóm.

  - Kiểm định Behrens-Fisher: Dùng khi phương sai giữa hai nhóm không đồng nhất.

  - Sử dụng giá trị p-value:

    - Các đặc trưng có p < 0.05 được coi là có ý nghĩa thống kê.

    - Áp dụng hiệu chỉnh Holm để kiểm soát lỗi do kiểm định nhiều lần.

- Kết quả:

  - Các đặc trưng quan trọng có ý nghĩa thống kê bao gồm:

    - Tần số bước chân (StepFreq)

    - Tương quan giữa hai cánh tay (ArmCorr)

    - Tần số đỉnh trong miền tần số (FreqPeakX1, FreqPeakX2)

## 2. Biến đổi đặc trưng để tối ưu hóa khả năng phân biệt

- Một số đặc trưng có ý nghĩa hơn khi xét theo độ lệch khỏi giá trị trung bình.

- Công thức biến đổi đặc trưng:

fi,j′=fi,j−mean(fj)f'_{i,j} = f_{i,j} - \text{mean}(f_j)fi,j′​=fi,j​−mean(fj​)

Trong đó:

- fi,j′f'_{i,j}fi,j′​ là giá trị đã biến đổi của đặc trưng.

- fi,jf_{i,j}fi,j​ là giá trị gốc.

- mean(fj)\text{mean}(f_j)mean(fj​) là giá trị trung bình của đặc trưng trong tập huấn luyện.

## 3. Sử dụng thuật toán lựa chọn đặc trưng tự động

- Mục tiêu: Chọn tập hợp đặc trưng tối ưu giúp phân loại hiệu quả mà không gây quá khớp.

- Phương pháp:

  - Áp dụng thuật toán lựa chọn tiến lên (Forward Feature Selection):

    - Bắt đầu với tập rỗng.

    - Thêm từng đặc trưng một vào mô hình.

    - Chỉ giữ lại đặc trưng nếu giúp giảm tỷ lệ lỗi.

    - Dừng lại khi không còn đặc trưng nào cải thiện kết quả.

## 4. Đánh giá tập hợp đặc trưng bằng thuật toán phân loại

- Các thuật toán phân loại được sử dụng:

  - Radial Basis Function Network Classifier (rbnc)

  - Support Vector Classifier (svc)

  - K-Nearest Neighbors Classifier (knnc)

  - Naïve Bayesian Classifier (naivebc)

- Tiêu chí đánh giá:

  - Tỷ lệ lỗi phân loại (Classification Error Rate)

  - Độ nhạy (Sensitivity - phát hiện đúng người có nguy cơ té ngã)

  - Độ đặc hiệu (Specificity - phát hiện đúng người không có nguy cơ)

## 5. Kết quả lựa chọn đặc trưng tối ưu

- Nhóm đặc trưng quan trọng nhất được chọn:

  - ArmCorr → Đánh giá sự phối hợp của hai tay.

  - StepFreq → Phát hiện bất thường trong dáng đi.

  - FreqPeakX1, FreqPeakX2 → Phân tích sự thay đổi của tín hiệu gia tốc.

  - Spectral Entropy (SpecEnt) → Đánh giá độ phức tạp của tín hiệu.

  - Normalized Jerk (NJ) → Đo độ trơn tru của chuyển động.

- Naïve Bayes (naivebc) cho kết quả tốt nhất với tỷ lệ lỗi 0%, tiếp theo là KNN và SVM.

### Các Cách Trích Xuất Đặc Trưng trong Bài Báo

Quá trình trích xuất đặc trưng từ dữ liệu gia tốc kế được thực hiện bằng các phương pháp khác nhau, bao gồm phân tích miền thời gian, miền tần số, động học, thống kê và Jerk-based. Dưới đây là mô tả chi tiết từng phương pháp:

# Các Cách Trích Xuất Đặc Trưng trong Bài Báo

## 1. Đặc trưng miền thời gian (Time-Domain Features)

Các đặc trưng này được tính trực tiếp từ tín hiệu gia tốc kế theo thời gian, phản ánh các thông số về dáng đi và chuyển động tổng thể.

- Tổng thời gian đi bộ (Time to Walk - TtW):

  - Tính tổng thời gian cần thiết để hoàn thành bài kiểm tra đi bộ 25m.

  - Được đo bằng bộ ghi dữ liệu.

- Số bước chân (Number of Steps - NbStep):

  - Đếm số bước chân thực hiện trong suốt bài kiểm tra đi bộ.

- Tần số bước chân (Step Frequency - StepFreq):

  - Số bước chân thực hiện trên một giây, được tính theo:

StepFreq=NbStepTtWStepFreq = \frac{NbStep}{TtW}StepFreq=TtWNbStep​

- Biến thiên chu kỳ bước chân (Variance of Step Period - VarStep):

  - Đo mức độ thay đổi về thời gian giữa các bước chân để đánh giá độ ổn định khi đi bộ.

  - Được tính bằng phương sai của khoảng thời gian giữa các bước.

## 2. Đặc trưng miền tần số (Frequency-Domain Features)

Để phân tích chuyển động chi tiết hơn, dữ liệu gia tốc kế được biến đổi sang miền tần số bằng Fast Fourier Transform (FFT). Điều này giúp trích xuất các đặc trưng quan trọng về sự dao động của dáng đi.

- Tần số đỉnh đầu tiên (First Peak Frequency - FreqPeakX1)

  - Là tần số có biên độ cao nhất trong phổ tần số của tín hiệu gia tốc.

  - Biểu thị tần số dao động chính của bước đi.

- Tần số đỉnh thứ hai (Second Peak Frequency - FreqPeakX2)

  - Là tần số có biên độ cao thứ hai trong phổ tần số.

  - Đánh giá độ ổn định của bước đi.

- Entropy phổ (Spectral Entropy - SpecEnt)

  - Đo mức độ phân tán năng lượng trên toàn bộ dải tần số.

  - Tính theo công thức:

SpecEnt=−∑f=050PSD(f)Mlog⁡(PSD(f)M)SpecEnt = - \sum_{f=0}^{50} \frac{PSD(f)}{M} \log \left( \frac{PSD(f)}{M} \right)SpecEnt=−f=0∑50​MPSD(f)​log(MPSD(f)​)

Trong đó:

    - PSD(f)PSD(f)PSD(f) là mật độ phổ công suất tại tần số fff.

    - MMM là tổng năng lượng của phổ.

- Tần số trung vị (Median Frequency - MF)

  - Là tần số tại đó một nửa năng lượng tín hiệu nằm dưới và một nửa nằm trên.

## 3. Đặc trưng động học (Kinematic Features)

Các đặc trưng này đánh giá sự phối hợp giữa các bộ phận cơ thể trong quá trình đi bộ.

- Tương quan giữa tay và chân (Correlation between Arm and Leg - CorrArmLeg)

  - Tính hệ số tương quan giữa dữ liệu gia tốc của đầu gối và khuỷu tay bên trái:

CorrArmLeg=∑(Xknee−Xˉknee)(Xelbow−Xˉelbow)∑(Xknee−Xˉknee)2∑(Xelbow−Xˉelbow)2CorrArmLeg = \frac{\sum (X_{knee} - \bar{X}_{knee}) (X_{elbow} - \bar{X}_{elbow})}{\sqrt{\sum (X_{knee} - \bar{X}_{knee})^2} \sqrt{\sum (X_{elbow} - \bar{X}_{elbow})^2}}CorrArmLeg=∑(Xknee​−Xˉknee​)2​∑(Xelbow​−Xˉelbow​)2​∑(Xknee​−Xˉknee​)(Xelbow​−Xˉelbow​)​

  - Phản ánh mức độ đồng bộ giữa chuyển động của tay và chân.

- Tương quan giữa hai cánh tay (Arm Correlation - ArmCorr)

  - Đánh giá sự đồng bộ giữa hai cánh tay.

  - Sự khác biệt trong giá trị này có thể cho thấy dáng đi bất thường.

- Động lực cánh tay trái/phải (Left/Right Arm Dynamic - ArmDynL, ArmDynR)

  - Được tính từ tổng gia tốc của khuỷu tay trái/phải:

ArmDyn=X2+Y2+Z2ArmDyn = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}ArmDyn=X2+Y2+Z2​

  - Giá trị thấp có thể chỉ ra giảm biên độ dao động của cánh tay, thường thấy ở những người có nguy cơ té ngã.

## 4. Đặc trưng thống kê (Statistical Features)

Những đặc trưng này phản ánh tính chất phân bố của dữ liệu gia tốc kế.

- Entropy xấp xỉ (Approximate Entropy - ApEn)

  - Đánh giá độ phức tạp của tín hiệu gia tốc.

  - Tín hiệu có độ phức tạp cao hơn có thể phản ánh dáng đi không ổn định.

- Moment bậc ba (Third Moment - M3)

  - Đo mức độ lệch của phân phối gia tốc.

M3=1N∑t=1N(Xt−Xˉ)3M3 = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^{N} (X_t - \bar{X})^3M3=N1​t=1∑N​(Xt​−Xˉ)3

  - Nếu giá trị này cao, có thể phản ánh sự mất cân bằng trong bước đi.

- Độ nhọn của phân phối tín hiệu (Peakedness - Ma)

  - Đánh giá độ nhọn của phân phối gia tốc.

## 5. Đặc trưng Jerk – Đánh giá độ trơn tru của chuyển động

Jerk là đạo hàm bậc hai của gia tốc, đánh giá độ trơn tru và sự giật cục của chuyển động.

- Jerk chuẩn hóa (Normalized Jerk - NJ)

  - Được tính bằng:

NJ=1T∫0tendj(t)2dtNJ = \frac{1}{T} \int_{0}^{t_{end}} j(t)^2 dtNJ=T1​∫0tend​​j(t)2dt

Trong đó:

    - j(t)j(t)j(t) là đạo hàm bậc hai của gia tốc.

    - TTT là tổng thời gian chuyển động.

  - Giá trị Jerk càng cao nghĩa là chuyển động càng không ổn định, phổ biến ở những người có nguy cơ té ngã.

## Tóm tắt kế quả bài báo

## 1. So sánh giữa hai nhóm (té ngã và không té ngã)

- Nhóm có nguy cơ té ngã có sự khác biệt đáng kể ở nhiều đặc trưng.

- Kiểm định t-test được sử dụng để tìm ra các đặc trưng có sự khác biệt giữa hai nhóm với p-value < 0.05.

- Các đặc trưng quan trọng nhất có sự khác biệt đáng kể giữa hai nhóm:

  - Tần số bước chân (StepFreq, p = 4.35e-5) → Nhóm té ngã có tần số bước chân thấp hơn.

  - Tần số đỉnh trong miền tần số (FreqPeakX1, FreqPeakX2, p = 2.9e-5, 1.6e-5) → Nhóm té ngã có bước đi kém ổn định hơn.

  - Tương quan giữa hai cánh tay (ArmCorr, p = 0.002) → Nhóm té ngã có sự phối hợp cánh tay kém hơn.

  - Entropy phổ (SpecEnt, p < 0.05) → Phản ánh sự phức tạp hơn trong bước đi của nhóm té ngã.

### Tóm tắt sự khác biệt giữa hai nhóm

| Đặc trưng | Nhóm không té ngã | Nhóm có nguy cơ té ngã |
| --- | --- | --- |
| Tần số bước chân (StepFreq) | Cao | Thấp |
| Tần số đỉnh phổ (FreqPeakX1, FreqPeakX2) | Ổn định | Dao động mạnh |
| Tương quan cánh tay (ArmCorr) | Cao (đồng bộ tốt) | Thấp (không đồng bộ) |
| Entropy phổ (SpecEnt) | Thấp | Cao |

## 2. Kết quả lựa chọn đặc trưng và mô hình phân loại

Sau khi chọn lọc đặc trưng, các thuật toán học máy được áp dụng để phân loại nhóm có nguy cơ té ngã và không té ngã.

### 2.1. Tập hợp đặc trưng tối ưu được chọn

Sau quá trình lựa chọn, các đặc trưng quan trọng nhất giúp phân loại hiệu quả là:

- ArmCorr → Đánh giá sự phối hợp giữa hai cánh tay.

- StepFreq → Phát hiện bất thường trong tần số bước chân.

- FreqPeakX1, FreqPeakX2 → Đánh giá sự dao động của tín hiệu gia tốc.

- Spectral Entropy (SpecEnt) → Đo độ phức tạp của tín hiệu gia tốc.

- Normalized Jerk (NJ) → Đánh giá độ trơn tru của chuyển động.

### 2.2. Đánh giá hiệu suất của các mô hình phân loại

Bốn thuật toán phân loại được thử nghiệm:

| Thuật toán | Tỷ lệ lỗi | Độ nhạy (Sensitivity) | Độ đặc hiệu (Specificity) |
| --- | --- | --- | --- |
| Naïve Bayes (naivebc) | 0% | 1.00 | 1.00 |
| K-Nearest Neighbors (knnc) | 5% | 0.93 | 0.80 |
| Radial Basis Function Network (rbnc) | 5% | 1.00 | 0.80 |
| Support Vector Classifier (svc) | 25% | 1.00 | 0.00 |

- Naïve Bayes (naivebc) có hiệu suất tốt nhất, đạt 100% độ chính xác với tỷ lệ lỗi 0%.

- KNN và RBFN đạt độ chính xác cao (~95%), trong đó KNN có tỷ lệ lỗi 5%.

- SVM không hoạt động tốt, với tỷ lệ lỗi lên đến 25%.

## 3. Phân tích và Thảo luận

- Tại sao Naïve Bayes hoạt động tốt nhất?

  - Do đặc trưng ArmCorr và StepFreq có phân bố khá độc lập, giả định độc lập của Naïve Bayes hoạt động hiệu quả.

  - Naïve Bayes tránh quá khớp so với các thuật toán phức tạp hơn như SVM.

- Tại sao SVM có tỷ lệ lỗi cao?

  - SVM yêu cầu một tập dữ liệu lớn để huấn luyện tốt.

  - Với chỉ 20 mẫu, nó có thể bị quá khớp hoặc phân tách kém.

- Đặc trưng quan trọng nhất là gì?

  - ArmCorr: Nhóm té ngã có sự phối hợp cánh tay kém, giúp phân biệt rõ ràng hai nhóm.

  - FreqPeakX1, FreqPeakX2: Nhóm té ngã có tần số dao động khác biệt, phản ánh sự mất ổn định.

## 4. Kết luận

- Công cụ này có thể đánh giá nguy cơ té ngã một cách chính xác, chỉ cần sử dụng một mạng lưới gia tốc kế đơn giản mà không cần phòng thí nghiệm phức tạp.

- Naïve Bayes là mô hình tốt nhất, với tỷ lệ lỗi 0%.

- Tương quan cánh tay (ArmCorr) và tần số bước chân (StepFreq) là hai đặc trưng quan trọng nhất để phân loại nguy cơ té ngã.

- Ứng dụng thực tế:

  - Hệ thống này có thể được triển khai trong các bệnh viện hoặc tại nhà để giám sát nguy cơ té ngã.

  - Có thể được sử dụng trong quá trình phục hồi chức năng để đánh giá sự tiến bộ của bệnh nhân.

## 5. Hướng phát triển trong tương lai

- Tăng kích thước mẫu: Hiện tại chỉ có 20 người tham gia, cần mở rộng nghiên cứu với hàng trăm bệnh nhân để xác thực mô hình.

- Đơn giản hóa hệ thống cảm biến: Một số cảm biến có thể được loại bỏ mà vẫn đảm bảo độ chính xác cao.

- Ứng dụng trong thực tế: Thiết kế một hệ thống đeo được (wearable device) để theo dõi nguy cơ té ngã trong thời gian thực.

# Hạn chế của bài báo

## 1. Kích thước mẫu nhỏ

- Vấn đề: Chỉ có 20 người tham gia trong nghiên cứu, điều này khiến cho kết quả không thể tổng quát hóa cho toàn bộ dân số người cao tuổi.

- Hạn chế: Kích thước mẫu nhỏ có thể gây thiên lệch trong kết quả phân loại, không phản ánh đầy đủ sự đa dạng trong các nhóm người cao tuổi.

- Giải pháp tiềm năng: Nghiên cứu nên được mở rộng với số lượng mẫu lớn hơn, có thể từ hàng trăm đến hàng nghìn người tham gia để làm cho kết quả có tính tổng quát cao hơn.

## 2. Thiếu kiểm chứng trên các nhóm dân số khác

- Vấn đề: Nghiên cứu chỉ tập trung vào nhóm người cao tuổi bệnh viện, không kiểm tra trên dân số cộng đồng.

- Hạn chế: Các đặc trưng và phương pháp được đề xuất có thể không hoàn toàn chính xác khi áp dụng cho người cao tuổi khỏe mạnh sống ở cộng đồng hoặc những người không nhập viện.

- Giải pháp tiềm năng: Cần thực hiện nghiên cứu trên các nhóm dân số khác ngoài bệnh viện, như người cao tuổi sống tại nhà hoặc trong cộng đồng, để kiểm tra tính độ chính xác và khả năng áp dụng của phương pháp này.

## 3. Độ chính xác của các cảm biến

- Vấn đề: Các cảm biến gia tốc kế phải được gắn chính xác vào cơ thể người tham gia để thu thập dữ liệu chính xác.

- Hạn chế: Cảm biến có thể bị dịch chuyển, hoặc vị trí gắn không chính xác có thể dẫn đến sai sót dữ liệu và làm giảm độ chính xác của các đặc trưng trích xuất.

- Giải pháp tiềm năng: Có thể cải thiện độ chính xác của việc gắn cảm biến, hoặc thiết kế lại hệ thống cảm biến để giảm thiểu sai sót trong việc thu thập dữ liệu.

## 4. Thiếu thông tin về các yếu tố tác động bên ngoài

- Vấn đề: Nghiên cứu chưa xem xét các yếu tố ngoại cảnh có thể ảnh hưởng đến nguy cơ té ngã, như môi trường sống, thuốc đang dùng, hoặc tình trạng tâm lý.

- Hạn chế: Việc chỉ tập trung vào phân tích dáng đi mà không xem xét các yếu tố ngoại cảnh có thể làm giảm độ chính xác trong việc dự đoán nguy cơ té ngã thực tế.

- Giải pháp tiềm năng: Cần mở rộng nghiên cứu để kết hợp các yếu tố môi trường và tâm lý như ánh sáng, độ bền của sàn, sử dụng thuốc, và các bệnh lý khác có thể ảnh hưởng đến việc té ngã.

## 5. Không thử nghiệm trên các tình trạng bệnh lý khác

- Vấn đề: Nghiên cứu chỉ kiểm tra nguy cơ té ngã ở người cao tuổi mà không xem xét các tình trạng bệnh lý đặc biệt như Parkinson, tiểu đường, hoặc bệnh thần kinh.

- Hạn chế: Các nhóm bệnh nhân có thể có dáng đi khác biệt hoặc nguy cơ té ngã khác mà không thể được phát hiện bằng cách sử dụng các đặc trưng đã trích xuất.

- Giải pháp tiềm năng: Nghiên cứu nên được mở rộng để kiểm tra trên các nhóm bệnh nhân đặc biệt, ví dụ như bệnh nhân Parkinson, tiểu đường, hoặc bệnh thần kinh để đánh giá tính khả dụng và hiệu quả của phương pháp này trong các tình trạng bệnh lý khác.

## 6. Mô hình phân loại có thể bị quá khớp (Overfitting)

- Vấn đề: Mặc dù Naïve Bayes đạt tỷ lệ lỗi rất thấp (0%), nhưng mô hình này có thể gặp vấn đề với quá khớp do số lượng mẫu huấn luyện nhỏ và số lượng đặc trưng lớn.

- Hạn chế: Mô hình có thể phù hợp quá mức với dữ liệu huấn luyện và không thể tổng quát tốt khi áp dụng vào dữ liệu mới hoặc dân số khác.

- Giải pháp tiềm năng: Cần sử dụng các kỹ thuật giảm thiểu quá khớp, như kỹ thuật kiểm tra chéo (cross-validation), regularization, hoặc sử dụng tập huấn luyện lớn hơn.

## 7. Tác động của các yếu tố cá nhân

- Vấn đề: Nghiên cứu không xem xét các yếu tố cá nhân có thể ảnh hưởng đến hành vi đi lại, như tâm lý, độ tuổi cụ thể, hoặc thói quen sinh hoạt.

- Hạn chế: Những yếu tố này có thể gây ảnh hưởng đến mức độ ổn định và sự phối hợp trong dáng đi, làm cho nguy cơ té ngã trở nên khó dự đoán hơn.

- Giải pháp tiềm năng: Mở rộng nghiên cứu để xem xét các yếu tố cá nhân như tâm lý, thói quen sinh hoạt, và có thể áp dụng các công cụ khảo sát để thu thập thêm thông tin về các yếu tố này.

# Reference

Pulisher:

npj Parkinson's Disease

Dataset: https://ieee-dataport.org/open-access/pd-biostamprc21-parkinsons-disease-accelerometry-dataset-five-wearable-sensor-study-0

Paper of this data: https://www.nature.com/articles/s41531-021-00248-w#Ack1

Dataset2: https://physionet.org/content/?topic=Parkinson

Dataset 3: https://www.sciencedirect.com/journal/data-in-brief