# A review article: Role of Wearable Sensors with Machine Learning Approaches in Gait Analysis for Parkinson's Disease Assessment

Bài báo này là một bài báo tổng quan (review article), tập trung vào việc tổng hợp và đánh giá các nghiên cứu trước đây về vai trò của cảm biến đeo và Machine Learning trong phân tích dáng đi để đánh giá bệnh Parkinson.

🔹 Bằng chứng:

- Bài báo liệt kê nhiều nghiên cứu từ 2014-2021 liên quan đến việc chẩn đoán PD bằng phân tích dáng đi và học máy.

- Các phần Classification of PD, Severity Prediction, và Freezing of Gait Detection đều trích dẫn các nghiên cứu trước, so sánh thuật toán và phương pháp.

- Có nhiều bảng tổng hợp kết quả từ các bài báo khác (ví dụ: Table 7 liệt kê các thuật toán ML và độ chính xác từ các nghiên cứu khác nhau).

🔹 Mục tiêu của bài báo:

- Tóm tắt các nghiên cứu hiện có về phân tích dáng đi ở bệnh nhân PD.

- Đánh giá vai trò của các cảm biến đeo trong theo dõi PD.

- Phân tích ứng dụng Machine Learning trong việc chẩn đoán và theo dõi tiến triển của bệnh.

- Xác định những hạn chế và hướng nghiên cứu tương lai.

#### 1. Giới thiệu

- Bệnh Parkinson (PD) là một rối loạn thoái hóa thần kinh mạn tính, được mô tả lần đầu bởi James Parkinson vào năm 1817.

- Đặc điểm chính của PD là sự mất tế bào thần kinh sản xuất dopamine, gây ra các triệu chứng run khi nghỉ, cứng cơ, chậm vận động (bradykinesia), mất cân bằng tư thế, cùng nhiều triệu chứng vận động và phi vận động khác.

- Chẩn đoán PD vẫn chưa có tiêu chí cụ thể và thường dựa vào đánh giá lâm sàng.

- Phân tích dáng đi (gait analysis) có thể giúp đánh giá mức độ tiến triển của PD.

- Cảm biến đeo (wearable sensors) kết hợp với Machine Learning (ML) giúp theo dõi và đánh giá bệnh PD hiệu quả hơn.

#### 2. Phân tích lâm sàng về dáng đi ở bệnh nhân Parkinson

- PD ảnh hưởng nghiêm trọng đến dáng đi, làm giảm chất lượng cuộc sống và khả năng vận động của người bệnh.

- Tiêu chí chẩn đoán lâm sàng theo tiêu chuẩn của UK Parkinson’s Disease Society Brain Bank:

  - Bước đầu: Chẩn đoán dựa trên bradykinesia kết hợp với ít nhất một triệu chứng khác như cứng cơ, run khi nghỉ, mất cân bằng tư thế.

  - Bước thứ hai: Loại trừ các bệnh lý khác có triệu chứng tương tự.

  - Bước cuối: Quan sát tiến triển bệnh, sự đáp ứng với Levodopa và tính bất đối xứng của triệu chứng.

- Các thang điểm đánh giá mức độ nặng của PD:

  - Hoehn & Yahr (H&Y): Đánh giá PD theo 5 giai đoạn từ nhẹ đến nặng.

  - UPDRS (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale): Đánh giá mức độ ảnh hưởng của bệnh đối với sinh hoạt hàng ngày và vận động.

- Gait Analysis trong chẩn đoán PD:

  - Được đánh giá bằng quan sát lâm sàng hoặc thiết bị đo chuyên dụng như GAITRite, pressure mats, cảm biến đeo.

  - PD có bất thường về nhịp bước, tốc độ, thời gian tiếp xúc chân với mặt đất, làm tăng nguy cơ té ngã.

#### 3. Phân tích định lượng dáng đi ở bệnh nhân Parkinson

##### 3.1 Đánh giá lâm sàng về dáng đi

- Quan sát trực tiếp hoặc dùng câu hỏi tự đánh giá của bệnh nhân dễ bỏ sót các thay đổi nhỏ.

- Độ chính xác của phương pháp định lượng bằng cảm biến cao hơn so với phương pháp lâm sàng truyền thống.

##### 3.2 Vai trò của cảm biến đeo trong đánh giá dáng đi

- Cảm biến đeo giúp theo dõi liên tục và khách quan hơn so với quan sát truyền thống.

- Các loại cảm biến phổ biến:

  - Gia tốc kế (Accelerometer): Đo tốc độ và hướng di chuyển.

  - Cảm biến lực (Force Sensors): Đo áp lực đặt lên bàn chân.

  - Đơn vị đo quán tính (IMU - Inertial Measurement Unit): Đo lực, tốc độ góc và hướng.

- Các nghiên cứu trước đây đã sử dụng IMU gắn vào thân, chân, lưng, hoặc giày để đánh giá dáng đi bệnh nhân PD.

##### 3.3 Các thông số dáng đi đặc trưng của bệnh nhân PD

- Nhịp bước (Cadence): PD có tần số bước giảm so với người khỏe mạnh.

- Tốc độ bước (Gait speed): Người bệnh PD có tốc độ chậm hơn 0.18–1.21 m/s (bình thường 1.30–1.36 m/s).

- Thời gian bước (Step time): PD có thời gian bước dài hơn (khoảng 0.55s).

- Chiều dài bước (Step length): PD có bước ngắn hơn do khó duy trì sải chân dài.

- Độ bất đối xứng (Asymmetry): Mức độ khác biệt giữa hai chân cao hơn ở bệnh nhân PD.

##### 3.4 Cơ sở dữ liệu về dáng đi của bệnh nhân PD

- PhysioNet Database:

  - Gait in Parkinson’s Disease: Gồm dữ liệu của 93 bệnh nhân PD và 72 người khỏe mạnh.

  - Gait in Neurodegenerative Diseases: Chứa dữ liệu của PD, Huntington’s Disease (HD), và ALS.

  - Gait in Aging and Disease: Dữ liệu từ người cao tuổi và bệnh nhân PD.

- Parkinson’s Progressive Markers Initiative (PPMI):

  - Thu thập dữ liệu gia tốc từ cảm biến đeo ở lưng, cổ tay, chân để đánh giá PD theo thời gian.

#### 4. Ứng dụng Machine Learning trong chẩn đoán PD

##### 4.1 Phân loại bệnh nhân PD và người khỏe mạnh

- ML được sử dụng để phân biệt PD với người khỏe mạnh thông qua các đặc trưng dáng đi.

- Một số thuật toán được sử dụng:

  - SVM, Random Forest, K-NN, Decision Tree, ANN, CNN, LSTM.

- Kết quả tiêu biểu:

  - SVM đạt độ chính xác 93.6% với dữ liệu PhysioNet.

  - CNN-LSTM kết hợp đạt 99.01% độ chính xác.

##### 4.2 Dự đoán mức độ nghiêm trọng của PD

- Mô hình Deep Learning có thể đánh giá mức độ PD theo thang H&Y hoặc UPDRS.

- Các thuật toán được sử dụng:

  - LSTM, CNN, DNN, Random Forest.

- Kết quả tiêu biểu:

  - DNN đạt độ chính xác 85.3% trong dự đoán UPDRS.

  - LSTM đạt độ chính xác 96.6% khi phân loại mức độ PD.

##### 4.3 Phát hiện Freezing of Gait (FoG)

- FoG là rối loạn nghiêm trọng nhất của dáng đi PD, làm bệnh nhân bị "đóng băng" khi di chuyển.

- Sử dụng ML để phát hiện và dự đoán FoG:

  - SVM, K-NN, MLP, CNN-LSTM.

- Kết quả tiêu biểu:

  - SVM, K-NN, MLP phát hiện 97.4% sự kiện FoG.

  - Cadence, nhịp điệu và biến thiên bước là đặc trưng quan trọng trong dự đoán FoG.

#### 5. Kết luận và hướng phát triển

- Cảm biến đeo kết hợp ML có tiềm năng lớn trong giám sát và chẩn đoán PD.

- Gait analysis là công cụ quan trọng để theo dõi tiến triển của bệnh.

- Hướng nghiên cứu tương lai:

  - Kết hợp đa cảm biến (IMU, áp suất, gia tốc kế).

  - Phát triển mô hình đa phương thức (kết hợp giọng nói, chữ viết, dáng đi).

  - Cải thiện độ chính xác và tính tổng quát của mô hình ML.