# Supervised Machine Learning based Gait Classification System for Early Detection and Stage Classification of Parkinson’s Disease

# 1. Giới thiệu

- Bệnh Parkinson (PD) là một rối loạn thoái hóa thần kinh ảnh hưởng đến chức năng vận động.

- Các phương pháp chẩn đoán hiện tại chủ yếu dựa vào đánh giá chủ quan của bác sĩ lâm sàng (ví dụ: thang điểm UPDRS).

- Machine learning (ML) cung cấp cách tiếp cận khách quan hơn để phân loại mức độ nghiêm trọng của PD thông qua phân tích dáng đi.

- Nghiên cứu sử dụng dữ liệu lực phản ứng mặt đất theo phương thẳng đứng (VGRF) để phân tích dáng đi.

- Sử dụng bốn thuật toán ML: Cây quyết định (DT), Máy vector hỗ trợ (SVM), Bộ phân loại tập hợp (EC), và Bộ phân loại Bayes (BC).

- Mục tiêu là phân loại mức độ nghiêm trọng của PD dựa trên thang điểm Hohen và Yahr (H&Y).

# 2. Các nghiên cứu liên quan

- Các nghiên cứu trước đây sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để chẩn đoán PD, bao gồm phân tích run rẩy, chụp ảnh thần kinh chức năng và phân tích điện cơ (EMG).

- ML đã được áp dụng trong phân loại PD, bao gồm Phân tích Phân biệt Tuyến tính (LDA), mạng nơ-ron, và các kỹ thuật dựa trên wavelet.

- Phần lớn nghiên cứu chỉ tập trung vào phân loại nhị phân (có PD hay không), trong khi nghiên cứu này hướng đến phân loại nhiều cấp độ của bệnh.

# 3. Mô tả tập dữ liệu

- Sử dụng tập dữ liệu dáng đi từ PhysioNet.

- Bao gồm 279 bản ghi dáng đi từ 73 người khỏe mạnh và 93 bệnh nhân PD.

- Các bệnh nhân PD được chia thành các cấp độ nhẹ, trung bình và nặng dựa trên thang H&Y.

- Dữ liệu được thu thập bằng 16 cảm biến gắn trên chân với tốc độ lấy mẫu 100Hz.

- Các thông tin nhân khẩu học như tuổi, cân nặng, chiều cao cũng được ghi nhận.

# 4. Phương pháp nghiên cứu

- Quy trình gồm tiền xử lý dữ liệu, trích xuất đặc trưng, lựa chọn đặc trưng, phân loại và đánh giá hiệu suất.

- Hai loại đặc trưng chính:

  - Đặc trưng thống kê (thống kê từ cảm biến VGRF).

  - Đặc trưng động học (phân tích chuyển động dáng đi).

- Sử dụng phương pháp lựa chọn đặc trưng dựa trên tương quan để xác định các thuộc tính dáng đi quan trọng.

- Xác thực chéo 10 lần để đảm bảo độ tin cậy trong phân loại.

# 5. Trích xuất đặc trưng bằng phân tích thống kê

- Tính toán các chỉ số thống kê (giá trị trung bình, trung vị, độ lệch chuẩn) từ dữ liệu VGRF.

- Phát hiện sự dao động đáng kể ở bệnh nhân PD, đặc biệt tại các cảm biến SL1, SL4, SR7.

- Kiểm tra phân phối chuẩn bằng kiểm định Shapiro-Wilk.

- Xác định giá trị trung bình của dữ liệu cảm biến VGRF là đặc trưng quan trọng để phân loại PD.

# 6. Phân tích động học dáng đi

- Xem xét các đặc trưng không gian-thời gian của dáng đi để đánh giá tiến triển của PD.

- Bệnh PD ảnh hưởng đến dáng đi bằng cách giảm số bước chân, tốc độ, thời gian bước và khoảng cách bước.

- Đặc trưng thời gian:

  - Thời gian bước, thời gian đứng, thời gian vung chân, thời gian sải chân, số bước trên phút (cadence), tốc độ.

- Đặc trưng không gian:

  - Chiều dài bước và chiều dài sải chân.

- Các đặc trưng này giúp phân biệt rõ ràng các giai đoạn của PD.

# 7. Thuật toán phân loại

- Cây quyết định (DT): Mô hình phân loại theo cấu trúc cây.

- Máy vector hỗ trợ (SVM): Sử dụng siêu phẳng để phân chia dữ liệu thành các lớp khác nhau.

- Bộ phân loại tập hợp (EC): Kết hợp nhiều cây quyết định để nâng cao hiệu suất.

- Bộ phân loại Bayes (BC): Mô hình xác suất phân loại dựa trên ước lượng xác suất.

# 8. Chỉ số đánh giá hiệu suất phân loại

- Sáu chỉ số được sử dụng để đánh giá hiệu suất mô hình phân loại:

  - Độ chính xác (Accuracy)

  - Độ nhạy (Sensitivity)

  - Độ đặc hiệu (Specificity)

  - Giá trị dự đoán dương (PPV)

  - Giá trị dự đoán âm (NPV)

  - F-score

# 9. Kết quả và thảo luận

##### 9.1 Đánh giá hiệu suất phân loại bằng đặc trưng thống kê

- Cây quyết định (DT) đạt độ chính xác cao nhất (99.4%), tiếp theo là SVM (97.6%), EC (95.1%), BC (69.7%).

- DT có tỷ lệ sai thấp nhất.

- Biểu đồ ROC được sử dụng để đánh giá hiệu suất phân loại.

- Tuy nhiên, các đặc trưng thống kê có thể bị ảnh hưởng bởi cân nặng, làm giảm độ chính xác.

##### 9.2 Đánh giá hiệu suất phân loại bằng phân tích động học

- Đặc trưng động học cung cấp độ chính xác phân loại cao hơn so với đặc trưng thống kê.

- DT và SVM đạt 99.4% độ chính xác, vượt trội so với EC và BC.

- Cadence và chiều dài sải chân là hai đặc trưng quan trọng nhất.

- Kết quả cho thấy phương pháp này phân biệt rõ hơn các giai đoạn của PD so với các nghiên cứu trước đây.

# 10. Hạn chế

- Nghiên cứu chỉ tập trung vào triệu chứng vận động; chưa xem xét triệu chứng không vận động như trầm cảm và suy giảm nhận thức.

- Có thể cải thiện bằng cách kết hợp dữ liệu run rẩy và quét MRI.

- Mới chỉ sử dụng mô hình phân loại có giám sát, cần xem xét các mô hình phi tuyến tính để tối ưu hóa.

# 11. Kết luận

- Hệ thống phân loại dáng đi bằng Machine Learning được đề xuất để chẩn đoán mức độ nghiêm trọng của PD.

- Phương pháp này đạt độ chính xác 99.4%, vượt trội so với các phương pháp trước đây.

- Giúp các chuyên gia y tế đánh giá mức độ nghiêm trọng của bệnh PD một cách khách quan.

- Nghiên cứu trong tương lai có thể mở rộng bằng cách tích hợp nhiều loại dữ liệu hơn để cải thiện độ chính xác.